Műszaki tartalom

Nyíregyháza R8890 lakópark 125 m2 lakóegység

Főfalazat és színezés: 30 cm Porotherm NF-rapid, csiszolt tégla, 15 cm es grafitos polisztirol homlokzat szigeteléssel, szilikonbázisú 1.5 mm-es gördülő szemcsés nemes vakolat, fehér, antracit színben. belmagasság 2, 80 m

Lakás elválasztó tartó falazat: Garázzsal összeépített

Tetőszerkezet, fedés, ereszcsatorna: fa tetőszerkezet, beton cserép fedés, festett alu bádogozás

Födém, padlásszigetelés: fa födémszerkezet, gipszkarton álmennyezet, 30 cm padlásszigetelés

Aljzat: vízzáró szigetelés, hőszigetelés, beton aljzat.

Homlokzati nyílászáró: 3 rétegű fokozottan hőszigetelt üveg, 6 kamrás szerkezet, műanyag profil, kívül belül fehér színben. Bukó nyíló kivitelben.

Lakásbejárati ajtók: műanyag hőszigetelt ajtó, fehér színben, Mabisz minősített.

Beltéri nyílászárók: Lakásonként, utólagos behelyezésű UTH tokos ajtó lakásonként meghatározott darab, tele kivitelben, kilincsel együtt. küszöb nélküli kivitel. fehér, juhar, tölgy választható színben. bruttó 100.000.Ft/db árig kilincsel együtt

Villamossági kiállások: A lakóépületben 70 db kiállás biztosítása, gyenge áramnak világító berendezéseknek. Védőcsövezések beltérben egyedileg. Legrand kapcsolók dugaljak (valena tíousban) fehér színben.

Falburkolat és padlólap burkolat, meleg burkolat (hideg burkolat): bruttó 7.000. Ft/m2 tervezés során egységesítve a teljes m2. fürdőszoba 180 cm magasságig csempe burkolat, és kerámia padlóburkolat, szobák laminált parketta, egyéb helységek padlóburkolat

Konyha fali burkolat: szekrény közötti csempeburkolat 60 cm szélességben bruttó 7.000. Ft/ m2.

Fűtés: Padló és radiátor igény szerint-szerződéskötéskor tisztázandó, fürdőszobában + 1 db törölköző

szárító, radiátor.

Fűtés-hűtés: Egyedi kondenzációs gázkazán fűtés és melegvíz ellátás biztosítására inverteres klíma kiegészítéssel

Csaptelek: 35.000. Ft/ db mosdó, kád,

Kád: nettó 100 000 Ft/db.

Wc – beépített függő wc csészével : Geberit vagy Grohe beépíthető falon belüli wc szerkezet-függő wc-vel ami : szerkezet + függő wc + nyomógomb bruttó 150. 000 Ft ( wc tető nélkül )

Belső falfestés és nem tartó belső válaszfalak: diszperziós festés fehér színben, szigetelt gipszkarton álmennyezet,  falazat festve.

Minden lakóegység külön mérőkkel felszerelt (víz, gáz, elektromos,) Minden lakóegység külön helyrajzszámon szerepel

A lakóegységek beüzemelve kerülnek átadásra. A lakások nem tartalmaznak konyhabútort, beépített konyhai gépeket, lámpákat.

Ingatlan és kültér: a lakásokhoz bevezető út, útalappal ellátott térburkolásra előkészített, NEM burkolt. Az Utca fő kerítése nyíló kapuval és kiskapuval, készül, kézi nyitással. Az ingatlan területén a lakásokhoz a gépkocsi felhajtó, járda, bejárat térkővel burkolt. A lakásokhoz kapcsolódó saját kert részek elválasztása a vevők feladata. A parkosítás, fásítás a vevők feladata.

Minden egyéb a műszaki tartalomtól eltérő kérést, egyedileg árazunk partnereink részére. A teljesség igénye nélkül: Kertépítés, parkosítás, öntözőrendszer, filagória, kerti konyha, medence, szauna, kerti wellness, okos otthon, hőszivattyú, napelem rendszer,

Lakóegység: Az eladó/beruházó fenntartja magának a jogot, hogy minden lakóegység esetében egyedi árazást alkalmazzon! Kérjük minden esetben egyeztessen a vételár aktuális összegéről.

Fizetési ütemezés

Egyedileg, vevőinkre szabva.

Hitelezési partnerünk

Hitelezési folyamatokban együttműködő partnereink az OVB felkészült tanácsadói.

Az OVB teljeskörű közvetítői szolgáltatást nyújt ügyfelei részére a pénzügyi szektor legmeghatározóbb szereplőivel együttműködve, ennek eredményeképpen évtizedek óta a tanácsadói szakma élmezőnyébe tartoznak Magyarországon. Az OVB magasan képzett és elkötelezett munkatársai segítségével minden bizonnyal megtalálhatja az Önnek leginkább kedvező finanszírozási konstrukciót.

Forduljon hozzánk bizalommal a lenti elérhetőségeink egyikén, amennyiben részletes tájékoztatást szeretne kapni a személyre szabottan elérhető finanszírozási lehetőségekről!

FIX 3% lakáshitel első lakásra:

Otthon Start program

Akár 50 millió forintot is kaphat első lakásvásárlásra vagy építésre

Házasság és gyermekvállalás nélkül igényelhető, egyedül is felvehető

Minden hónapban ugyanannyi a  törlesztő (fix részlet)

Elég hozzá akár 10% önerő

Más támogatásokkal is kombinálható (CSOK Plusz, Falusi CSOK)

CSOK Plusz

A CSOK Plusz* 2024-től az otthonteremtési támogatások egyik legújabb eleme, amely egy kamattámogatott hitelkonstrukció, maximum 3%-os kamattal, 10-25 év futamidővel. Az igénylők a meglévő és vállalt gyermekeik számától függően akár 15-50 millió Ft igénylésére is jogosultak lehetnek. Az igénylők a banki szerződéskötést követően megszülető második (és minden további) gyermek után 10 millió Ft elengedésére lehetnek jogosultak.

CSOK Plusz igénylése esetén a vásárlás illetékmentes.

*Az oldalon megjelenített pénzügyi termékekre vonatkozó adatok és termékinformációk önmagukban nem minősülnek a polgári törvénykönyv szerinti ajánlatnak. A táblázatban szereplő egyes piaci termék adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, szerződéskötési kötelezettséget egyik fél részére sem jelentenek (különös tekintettel arra, hogy a pénzintézetek nem szükségszerűen kötelezettek kölcsönnyújtásra), az egyedi kamatkedvezmények elérésének bankonként különböző feltételei vannak, melyeket teljesíteni kell, továbbá minden hiteligénylést részletes banki hitelbírálat előz meg, melynek eredménye negatív is lehet.

5%-os lakásáfa

2021 január 1-től a kész új lakást vásárlóknak a korábbi 27% helyett csupán 5% ÁFA-t kell fizetniük.

A kedvezményes ÁFA-kulcs a 150 m²-nél kisebb alapterületű lakásokra érvényes és nem vonatkozik az üzlethelységekre.

Babaváró támogatás

Babaváró hitelt* fiatal házaspárok igényelhetik, ahol a feleség még nem töltötte be 30. életévét. A felvehető hitelősszeg 2024-től 11 millió forint, maximum 20 éves futamidőre, az induló havi törlesztőrészlet nem haladhatja meg a havi 51 ezer forintot.

Amennyiben gyermek születik az első 5 évben, a hitel a futamidő végéig kamatmentes lesz, valamint a törlesztést 3 évre fel lehet függeszteni. Második gyermek születésekor újabb 3 évre szüneteltethető a törlesztés és a fennálló tőketartozás 30%-a elengedésre kerül. Harmadik gyermeknél a fennálló teljes tőketartozást elengedik.

*Az oldalon megjelenített pénzügyi termékekre vonatkozó adatok és termékinformációk önmagukban nem minősülnek a polgári törvénykönyv szerinti ajánlatnak. A táblázatban szereplő egyes piaci termék adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, szerződéskötési kötelezettséget egyik fél részére sem jelentenek (különös tekintettel arra, hogy a pénzintézetek nem szükségszerűen kötelezettek kölcsönnyújtásra), az egyedi kamatkedvezmények elérésének bankonként különböző feltételei vannak, melyeket teljesíteni kell, továbbá minden hiteligénylést részletes banki hitelbírálat előz meg, melynek eredménye negatív is lehet.

Hitelügyintézési folyamat

- Egyedi igényfelmérési folyamat, a szükséges hitelösszeg megállapítása

- Személyre szabott pénzügyi tervezet összeállítása, egyedi banki kedvezményekkel

- Előzetes hitelképesség vizsgálat banki partnereinknél

- Támogatás a szükséges dokumentumok beszerzésében

- Teljes hitel- és támogatás igénylési nyomtatványcsomag előkészítése és összeállítása

- Folyamatos tájékoztatás a hitelkérelem beadásától a folyósításig

- A hitel mellé személyre szabott biztosítási és megtakarítási tervezet készítése igény szerint